| Connected Rehabilitation Glove Adaptive Hand Motor Recovery — Embedded AI Pipeline | Elena RECA ¦ ESIEA 2026 github.com/elena484-r/rehab-glove-ai Biomedical Eng. ¦ Medical Robotics ¦ Embedded AI |
| --- | --- |

| MEDICAL CONTEXT Target conditions: Stroke (hemiplegia, spasticity), Parkinson’s disease (tremor, bradykinesia), Guillain-Barré syndrome (peripheral motor impairment), post-traumatic conditions (hand/wrist fractures), post-operative orthopedic rehabilitation. Clinical objective: 300 to 400 repetitions per session — a demonstrated neuroplasticity threshold (Langhorne et al., 2011, Lancet Neurology) — with automatic real-time adaptation. AI PIPELINE ARCHITECTURE — 4 LAYERS Layer; Role; Methode; Lieu. 0 — Filtering; Smooth Velostat noise; EMA alpha=0.2; ESP32 C++. 1 — Profil moteur; Classifie deficit (4 profils); k-NN k=5 scikit-learn; RPi Python. 2 — RL Adaptatif; Adapte difficulte (MDP); Q-Learning epsilon-greedy; RPi Python. 3 — Prediction; Predit AROM a J+14; Regression lineaire; RPi Python. Coach IA; Messages motivants FR; Claude API Anthropic; RPi Python. COUCHE 1 — CLASSIFICATION PROFIL MOTEUR (k-NN) Vecteur d'entree : 5 features biomecaniques issues de 4 tests cliniques standardises (FMA-UE, ARAT, BBT, protocoles isocinetiques) : Feature; Terme biomecanique; Echelle ref.. Amplitude; Active Range of Motion (AROM); Fugl-Meyer FMA-UE. Vitesse; Peak Angular Velocity (omega-max); FMA-UE. Tremblement; Postural Tremor FFT 3-12 Hz; UPDRS. Coordination; Inter-finger Phase Lag / Synergy Index; Box & Block / ARAT. Fatigue; Force/Amplitude Decay Rate; Protocoles isocinetiques. 4 profils moteurs en sortie : Profil; Description clinique. deficit_mobilite; AROM reduit — amplitude de flexion limitee. deficit_controle; Instabilite posturale — tremblement eleve. deficit_coordination; Dyssynergie interdigitale — asymetrie. Recuperation; Phase de recuperation fonctionnelle. |  | COUCHE 2 — AGENT Q-LEARNING HYBRIDE (MDP) Modelise comme un Processus de Decision Markovien (MDP). L'agent apprend la politique optimale pi(a¦s) par recompense-punition. Espace d'etats : S = (rom_bin, force_bin, trem_bin, niveau, fatigue_bin) — 180 etats discrets Action; Effet; Condition. A0 — Diminuer; Niveau - 1 (min 1); 3 echecs consecutifs. A1 — Maintenir; Niveau inchange; Signal ambigu. A2 — Augmenter; Niveau + 1 (max 5); 3 succes consecutifs. A3 — Exo suiv.; Exo idx+1 ¦ Niv=1; Niv 5 valide ou 5 series. Equation de Bellman (mise a jour Q-table) : Q(s,a) <- Q(s,a) + alpha * [ R + gamma * max Q(s',a') - Q(s,a) ] Parametres : alpha = 0.2 gamma = 0.85 epsilon = 0.15 (epsilon-greedy) Fonction de recompense : R = w1*AROM + w2*delta_ROM - w3*Tremor - w4*(1-succes) - w5*Fatigue Choix de conception; Justification. Q_init = +2.0 (optimiste); Force l'exploration avant exploitation. Fenetre glissante 3 resultats; Reagit a l'etat actuel, pas aux echecs passes. Accoutumance 2 series; Penalite -70% phase decouverte nouvel exercice. Safety Envelope clinique; Tremblement > 0.65 = jamais augmenter difficulte. Q-table persistante; Agent s'ameliore entre chaque seance. COUCHE 3 — PREDICTION & COACH IA Couche 3 — Regression lineaire; Coach — Claude API. Regression sur les 10 dernieres seances (score AROM normalise). Predit l'amplitude a J+14. Affiche sur OLED : +X deg dans ~2 sem. / Progression stable / Consultez votre kine. Min. 3 seances pour activation.; Genere 1-2 phrases motivantes en francais, conditionnees sur le profil moteur, AROM courant et decision RL. Affichees sur OLED SSD1306. Messages de repli si API indisponible.. HARDWARE Composant; Role. ESP32 DevKit; MCU : lecture capteurs, filtre EMA, envoi WiFi JSON. CD74HC4067; Mux 16 canaux — 5 capteurs flexion sur 1 broche GPIO. 5x capteurs Velostat (DIY); Flexion par doigt — calibration logicielle min/max. 3x FSR pressure sensors; Force de prehension — pouce, index, majeur. OLED SSD1306 128x64; Feedback temps reel + messages coach. LED + buzzer + bouton; Feedback multimodal. Raspberry Pi 5; Pipeline IA, serveur Flask, appels Claude API. |
| --- | --- | --- |

Limites : Capteurs Velostat DIY (non-lineaires, calibration logicielle) · IA entrainee sur donnees simulees · Pas de marquage CE · Conformite MDR 2017/745 requise avant usage clinique · Latence WiFi estimée : < 50ms (HTTP/JSON réseau local) · Acquisition ESP32 : 100Hz

Refs : Langhorne 2011 · Fugl-Meyer 1975 · Lyle ARAT 1981 · UPDRS · Hoehn & Yahr 1967 · Hughes & Cornblath 2005 · Colditz 200

| Layer | Role | Methode | Lieu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Filtering | Smooth Velostat noise | EMA alpha=0.2 | ESP32 C++ |
| 1 — Profil moteur | Classifie deficit (4 profils) | k-NN k=5 scikit-learn | RPi Python |
| 2 — RL Adaptatif | Adapte difficulte (MDP) | Q-Learning epsilon-greedy | RPi Python |
| 3 — Prediction | Predit AROM a J+14 | Regression lineaire | RPi Python |
| Coach IA | Messages motivants FR | Claude API Anthropic | RPi Python |

| Action | Effet | Condition |
| --- | --- | --- |
| A0 — Diminuer | Niveau - 1 (min 1) | 3 echecs consecutifs |
| A1 — Maintenir | Niveau inchange | Signal ambigu |
| A2 — Augmenter | Niveau + 1 (max 5) | 3 succes consecutifs |
| A3 — Exo suiv. | Exo idx+1 ¦ Niv=1 | Niv 5 valide ou 5 series |